更正通知附件HKZB-2021-006（20210318）：

## 一、项目概况

1、工作内容

为保障各泵站闸门安全正常的运行,延长闸门的使用年限,充分发挥其作用，因此对本岛雨污水截污泵站的闸门及配套设施进行为期一年的日常维护保养、定期维护保养、汛期维护和检修和防汛期间值班、抢险、抢修人员派遣服务。

2、项目范围

2.1厦门市政环境科技股份有限公司下属本岛雨污水截流泵站、闸门站，具体如下表所示包括：

| 范围 | 区 域 | 工作内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政工程中心 | 3座雨水泵站 | 吕岭雨水泵站、莲前雨水泵站、围里雨水泵站 |
|  |  | 17座截流泵站（含闸门） | 吕岭路截流泵站、湖边水库截流泵站、鑫海湾截流泵站、墩上截流泵站、泗水截流泵站、湿地公园截流泵站、和旭截流泵站、牛头山截流泵站、厦金码头截流泵站、公务码头截流泵站、第一码头截流泵站、会展北截流泵站、兴湖路泵站、中埔泵站、南山路泵站、高林泵站、钟宅东泵站 |
|  |  | 14座闸门站 | 曾厝垵雕塑闸门站、五通灯塔闸门站、石村闸门站、何厝闸门站、五缘湾2号闸门站、五缘湾3号闸门站、五缘湾4号闸门站、五缘湾5号闸门站、五缘湾6号闸门站、五缘湾纳潮换水闸（五缘湾9号）、茅草屋闸门站、五缘湾11号闸门站（音乐岛）、五缘湾7号闸门站、虎岭路闸门站 |
| 二 | 水务处 | 2座截流泵站（含闸门） | 鼻子沟泵站、会展南泵站 |
|  |  | 8座闸门站 | 高殿闸门站、上李闸门站、文曾闸门站、龙王宫闸门站、渔监闸门站、民族路闸门站、大学路闸门站、湖边闸门站（石村） |
| 三 | 筼筜湖保护中心 | 2座纳潮换水闸门2处 | 西堤闸门站、莲岳闸门站、南12泵站 |
|  |  | 1座排洪泵站 | 排洪泵站 |

2.2本次招标需维保设备清单如下：

| 2.2.1本岛雨污水截流泵站闸门站维护保养设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 闸门站名称 | 设备/设施名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 会展北闸门站 | 铸铁镶铜闸门 | / | 1.5m*1.5m | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | D=300mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC35 F16 B4 | 功率2.04KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC20 F14 A | 功率0.4KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机 | / | 功率：P=30kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 3800mm*3500mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 曾厝垵雕塑闸门站 | 不锈钢截流闸门 | / | 2m*1.4m | 套 | 2 |  |
|  |  | 泵站铸铁镶铜闸门 | / | 0.4m*0.4m | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IQC35 | QDA120功率2.2KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IQC35 | QDA120功率2.2KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | SF-50 | 额定功率50KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 4000mm*1400mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 吕岭路闸门站（香山游艇） | 铸铁镶铜闸门 | / | 1.5m*1.5m | 套 | 4 |  |
|  |  | 泵站铸铁镶铜闸门 | / | D=400mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC35 F16 B4 | 功率2.04KW | 套 | 4 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC20 F14 A | 功率0.4KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机 | / | 功率：P=35kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 3800mm*3500mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 五通灯塔闸门站 | 铸铁镶铜闸门 | / | 2.4m*1.5m | 套 | 1 |  |
|  |  | 泵站铸铁镶铜闸门 | / | D=800mmm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC35 F16 B4 | 功率2.04KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IOC35 F14 A | 功率0.78KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | / | 功率：P=20kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 3800mm*3500mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 鑫海湾闸门站 | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 2500mm*2000mm | 套 | 3 |  |
|  |  | 泵站铸铁镶铜闸门 | / | DN1000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC25 | 功率0.63KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC20 | 功率0.32KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 发电机 | 机组：20GFV 发电机BCI184F发动机：495D | 功率：P=20kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 2900mm*5000mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 吕岭雨水泵站 | 发电机 | 潍柴动力 | HL-P160 | 台 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 |  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 液位计 |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 五缘湾4号闸门站 | 手电两用启闭机 |  | / | 套 | 1 |  |
|  |  | 316L不锈钢闸门 |  | 3600mm*1500mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 五缘湾5号闸门站 | 316L不锈钢闸门 |  | 3600mm*1600mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | 铸铁 | / | 套 | 2 |  |
| 9 | 五缘湾6号闸门站 | 316L不锈钢闸门 | / | 3000*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | 铸铁 | / | 套 | 2 |  |
| 10 | 五缘湾13号闸门站(高林闸门站) | 手动木质闸门板 | / | 2000*2000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体电动头 | / | / | 台 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | XD60GF | 60KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 手电一体闸阀 | DN1600 | DZW350S-247.5KW | 套 | 1 |  |
| 11 | 墩上闸门站 | 316L不锈钢闸门 | / | BXH=3.8*2m | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | / | 3.7KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 柴油发电机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 泗水泵站 | 316L不锈钢闸门 | / | BXH=3.8*2m | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | / | 3.7KW | 套 | 3 |  |
| 13 | 湿地公园截流泵站 | 316L不锈钢闸门 | / | BXH=3.8*2m | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | / | 3.7KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 柴油发电机 | 大阳 |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 个 | 1 |  |
| 14 | 茅草屋闸门站 | 碳钢闸门 | 钢结构 | 2.5*3 | 套 | 2 |  |
|  |  | 传动电机头 | / | 7KW | 套 | 2 |  |
| 15 | 何厝闸门站 | 铸铁镶铜闸门 | / | 2.0m*2.0m | 套 | 1 |  |
| 16 | 围里雨水泵站 | 铸铁镶铜闸门 | / | 2000*2000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | Φ2000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=3kw | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=4kw | 套 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 个 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机 | 6135CU | P=150KW | 套 | 1 |  |
| 17 | 石村闸门站 | 铸铁闸门 | / | 1750*2460 | 套 | 4 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 245-24W | P=1.1KW | 套 | 4 |  |
| 18 | 牛头山泵站 | 316L不锈钢闸门 | / | 1000*1000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | 400*400mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | IQC20 | QDA45，功率1.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | IQC20 | QDA120，功率12.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 | / | 2000*2000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | SF-50 | 额定功率50KW | 台 | 1 |  |
| 19 | 厦金泵站 | 叠梁闸 | 3000*3200 | 3000*3200 | 大套 | 1 | 无备件 |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | 2200*2500mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | 400*400mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA120，功率12.1KW |  | 2 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA45，功率1.1KW |  | 1 |  |
| 20 | 公务泵站 | 柴油发电机组 | / | 额定功率64KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 316L不锈钢闸门 | / | 1500*1500mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | 400*400mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA120，功率12.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA45，功率1.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 | / | 1800*1800mm | 套 | 1 |  |
| 21 | 第一码头泵站 | 316L不锈钢闸门 | / | 1500*1500mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | / | 400*400mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA120，功率12.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 电动头 | / | QDA45，功率1.1KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 1800*1800mm | 套 | 1 |  |
| 22 | 和旭泵站 | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | SHJ2500*2000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | ZMQY | DN400 | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | ZMQY | 400*400 | 套 | 4 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | ZMQY | DN400 | 套 | 1 |  |
|  |  | 叠梁门 | QDZ | 3300*2800 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 1.42kW | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 0.13kW | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 0.05kW | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 常州电站辅机SND-Z10 | 0.12kW | 套 | 3 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | 机组20GF，发电机BCI184F,发动机495D | 20KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 台 | 1 |  |
| 23 | 莲前雨水泵站 | 柴油发电机组 | YPS312 | 额定功率220KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 电动方闸门 | ZMH-1.0 | 1000*1000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 台 | 1 |  |
| 24 | 五缘湾7号闸门站 | 不锈钢闸门 | / | BXH=4.0*2.5m | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | / | N=3.7KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 便携式发电机 | 大洋 | P=5.5kw | 台 | 1 |  |
| 25 | 湖边截流闸门站 | 铸铁镶铜闸门（进水） | SHJ | DN1000mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门（虎岭路） | / | DN2600 | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门（排海） | / | 2500mm*2500mm | 套 | 5 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | P=1.1kw | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | P=4kw | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | P=4kw | 套 | 5 |  |
|  |  | 发电机 | / | 功率：P=40kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | b=3100mm | 套 | 1 |  |
| 26 | 南山截流泵站 | 柴油发电机 | DSE-40N | 功率：P=55kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 2500*3400mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ST20180502 | P=2.0KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHY | Ø600mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ST20180308 | P=0.62KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 700*700mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ST20180307 | P=0.62KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 700*700mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | SND-230-18S | P=0.37KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 1000*1400mm | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | SND-Z40-18S | P=0.55KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 2900mm*4600mm | 套 | 1 |  |
| 27 | 兴湖截流泵站 | 柴油发电机 | DSE-40N | 功率：P=55kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 2500*2000mm | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | AD00090-2-3.30 | P=3.3KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHY | Ø600mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | VD00071-2-2.25 | P=0.25KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 700*700mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | VD00071-2-2.25 | P=0.25KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 700*700mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ZB30-18/70-Z | P=0.37KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 1000*1400mm | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ZC45-18/100-Z | P=0.75KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHF | 700*700mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ZB30-18/70-Z | P=0.37KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 2800mm*4500mm | 套 | 1 | 无备件 |
| 28 | 中埔截流泵站 | 柴油发电机 | SF-50 | 功率：P=50kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 1200*1600mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | EI24870402 | P=0.96KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHY | Ø800mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | EI24870203 | P=0.32KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 700*800mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | ET24870201 | P=0.32KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 700*800mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | SND-ZTD30-18S | P=1.5KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 铸铁镶铜闸门 | SHJ | 700*800mm | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 | SND-ZTD30-18S | P=1.5KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 叠梁闸 |  | 2600mm*1800mm | 套 | 1 |  |
| 29 | 五缘湾2号闸门站 | 不锈钢圆闸门 |  | φ1500mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 |  |  | 套 | 1 | 未通电，无需维检 |
| 30 | 五缘湾3号闸门站 | 不锈钢闸门 |  | φ1500mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 |  |  | 套 | 1 | 未通电，无需维检 |
| 31 | 五缘湾纳潮换水闸（五缘湾9号） | 不锈钢闸门 |  | φ2000mm | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 |  |  | 套 | 2 |  |
| 32 | 五缘湾11号闸门站（音乐岛） | 不锈钢闸门 |  | φ1500mm | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电两用启闭机 |  |  | 套 | 1 | 未通电，无需维检 |
| 33 | 虎岭路闸门站 | 截流闸门 | / | 2000*2500 | 套 | 6 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IQC35 | 2.04KW | 套 | 6 |  |
| 34 | 钟宅东截污泵站 | 铸铁截流闸门 | / | SFZ-2500*2000 | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IQC35 | 2.04KW | 套 | 3 |  |
|  |  | 铸铁截流闸门 | / | SYZØ600 | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | IQC20 | 0.4 | 套 | 2 |  |
| 35 | 高殿闸门站 | 手动两用铸铁镶铜闸门 | SHJ | 2500*2000 | 套 | 3 |  |
|  |  | 手动两用铸铁镶铜闸门 | ZMQY | DN500 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手动两用铸铁镶铜闸门 | ZMQY | 400*400 | 套 | 4 |  |
|  |  | 叠梁闸 | QDZ | 3300*2800 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 1.42kW | 套 | 3 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 0.13kW | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 罗托克IQC | 0.05kW | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 常州电站辅机SND-Z10 | 0.12kW | 套 | 2 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | 机组20GF，发电机BCI184F,发动机495D | 20KW | 台 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 台 | 1 |  |
| 36 | 会展南泵站 | 截流闸门 | SHJS2500*3000 | 3000*2500 | 套 | 4 |  |
|  |  | 泵站闸门 | SHJ800*1000 | 800*1000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=2.2KW | 套 | 4 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=0.65KW | 套 | 2 |  |
|  |  | 发电机 | EG255-40N | 功率：P=30kw | 台 | 1 |  |
| 37 | 文曾泵站 | 上李截流闸门 | / | 2500*2500 | 套 | 4 |  |
|  |  | 文曾截流闸门 | / | 2000*2000 | 套 | 3 |  |
|  |  | 泵站闸门 | / | 800*800 | 套 | 2 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=3.7kw | 套 | 4 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=3kw | 套 | 5 |  |
|  |  | 发电机 | EG255-40N | 功率：P=40kw | 台 | 1 |  |
| 38 | 厦港泵站 | 泵站闸门 | / | BxH=1000x1000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 民族路截流闸门 | / | 1500*1500 | 套 | 3 |  |
|  |  | 龙王宫截流闸门 | / | 2500*1500 | 套 | 3 |  |
|  |  | 大学路108#截流闸门 | / | 1000*1000 | 套 | 2 |  |
|  |  | 渔监截流闸门 | / | 2000*1500 | 套 | 3 |  |
|  |  | 渔监泵站闸门 | / | Φ600 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | P=1.19kw | 套 | 8 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | / | p=0.78kw | 套 | 4 |  |
|  |  | 发电机 | EG255-40N | 功率：P=40kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 台 | 1 |  |
| 39 | 鼻子沟闸门站 | 铸铁截流闸门 | 启闭型号QS | MXF-2600*3000 | 套 | 5 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | ST18320105 | 2.35KW | 套 | 5 |  |
|  |  | 铸铁截流闸门 | 启闭型号QS | MXY-1000 | 套 | 1 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | ST12170201 | 0.78KW | 套 | 1 |  |
|  |  | 柴油发电机组 | XD60GF | 60KW | 台 | 1 |  |
| 40 | 湖边闸门站（石村） | 钢筋混凝土闸门 | / | 2500*2850 | 套 | 4 |  |
|  |  | 手电一体启闭机 | 245-24W | P=2.2KW | 套 | 4 |  |

2.2.2环筼筜湖截流防汛设施维护保养设备清单

| 序号 | 闸门站名称 | 设备/设施名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西堤闸门 | 东闸门 | / |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 东闸门启闭机 |  | 电动机P=7.5kW | 套 | 4 |  |
|  |  | 西闸门 | / | 0 | 套 | 4 |  |
|  |  | 西闸液压站 | QPPY11-250-3.75 | / | 套 | 1 |  |
| 2 | 莲岳闸门 | 闸门 | / | / | 套 | 3 |  |
|  |  | 闸门启闭机 | QPQ-2*16 | P=11kw | 套 | 3 |  |
|  |  | 雨量计 | / | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 南12泵站 | 雨量计 | / | / | 套 | 1 |  |
| 4 | 排洪泵站 | 西闸门 |  | 2.5m*2.5m | 扇 | 6 |  |
|  |  | 东闸门 |  | 2.5m*3.0m | 扇 | 4 |  |
|  |  | 西闸液压站 | 314448-GV | P=18.5kw | 台 | 1 |  |
|  |  | 东闸液压站 | 314448-GV | p=11kw | 台 | 1 |  |

以上设备台套数不作为最终实施依据，投标人须至现场勘查，拟出实际数量，假若投标人以该数量投标，在保养过程中多出的工程量费用由中标人支付。